|  |  | Приложение № 2 к конкурсной документации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю |  |  |
|  |  | И.О. главы администрации муниципального образования Калининский сельсовет |  |  |
|  |  | __________________ Н.П. Остапенко |  |  |
|  |  | 461185, Оренбургская область, Ташлинский район, |  |  |
|  |  | пос. Калинин, ул. Центральная, д. 2 |  |  |
|  |  | 0,00 |  |  |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Калинин, ул. Степная, д. 5, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) | Годовая плата (рублей) |
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за исключением текущего ремонта) |  | 1,36 | 9 824,00 |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД: |  | 0,12 | 601,00 |
| фундамент | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; | 2 раза в год | 0,12 | 601,00 |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза в год |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 0,20 | 1 002,00 |
| крыши | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 0,20 | 1 002,00 |
|  | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости |  |  |
|  | разработка плана восстановительных работ. |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий,балок (ригилей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений многоквартирных домов. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения. |  | 1,64 | 8 221,00 |
| стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1,11 | 5 565,00 |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости |  |  |
| перекрытия и покрытия, балки | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,33 | 1 654,00 |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |
| фасад | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0,02 | 100,00 |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ . | по мере необходимости |  |  |
| перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0,18 | 902,00 |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,мусоропровода, системы вентиляции и дымоудаления, лифтового оборудования входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (за исключением текущего ремонта) |  | 2,26 | 10 527,00 |
| 1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 1,37 | 6 868,00 |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год | 0,11 | 551,00 |
|  | контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 1,26 | 6 317,00 |
|  | контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов ; |  |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 0,54 | 2 707,00 |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | 0,54 | 2 707,00 |
|  | удаление воздуха из системы отопления. |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 0,14 | 952,00 |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 0,02 | 100,00 |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения (в т.ч. обслуживание светильников наружного освещения); | 1 раз в 6 месяцев | 0,12 | 852,00 |
|  | техническое обслуживание силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ежемесячно |  |  |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,62 | 3 108,00 |
| 1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 0,17 | 852,00 |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в месяц | 0,17 | 852,00 |
| 2 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | немедленно, в минимально допустимые сроки | 0,45 | 2 256,00 |
| Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной и исковой работы, работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесениюплаты за жилое помещениеи коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ №416 от 15.05.2013г.) |  |  | 1,01 | 5 063,00 |
| ВСЕГО |  |  | 5,25 | 28 522,00 |
| Примечание: согласно ч. 9.1 статьи 156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |  |  |  |  |